1 Общая информация

LS-2 M3-НТС – это современные системные весы, предназначенные для фасовки и этикетирования товара в магазине и на пищевых производствах. Печать этикеток произвольного вида и размера, прямая интеграция в локальную сеть предприятия, память на несколько тысяч товаров, высокая точность и скорость работы – все эти факторы позволяют достичь качественно нового уровня расфасовки за счет экономии на расходных материалах, роста производительности труда, кардинального упрощения интегрирования с торговой системой.

- Работа с 12000 кодов товаров (PLU).

- 112 прямых кнопок (можно установить до 224 «горячих» кнопок) для ввода наиболее часто используемого товара.

- Для каждого PLU могут быть использованы различные типы этикеток.

- В каждом PLU может быть использован единый формат штрих кода, который решает проблемы кодировки при продаже.

- Каждый PLU содержит полную информацию о товаре -формат штрих-кода, код продукта, тип упаковки, цена за единицу, вес, количество, дата упаковки, номер отдела и т.д.

- Функция объединения может объединять несколько видов товара, как, например, корзина с фруктами.

- Поддержка кода EAN-13, EAN-18, CODE-128

- Возможность печати штрих-кода, как в горизонтальном, так и в вертикальном расположении.

- Простая и удобная заправка принтера этикеток. Можно устанавливать до 1000 штук этикеток.

2 Сборка весов

1.Протянуть шлейф через полость стойки держателя

2.Подсоединить шлейф к материнской плате весов.

3.Зафиксировать 4-винтами стойку держателя, не повредив шлейф

Внимание! Не открывайте крышку дисплея при монтаже!

Установка шаблона клавиатуры

3 Установка этикетки

ВНИМАНИЕ: при первой загрузке бумаги снимите транспортировачные болты

1.Открыть крышку принтера			2. Выньте принтер и откройте поворотный печатный узел

3. Сорвите первые несколько этикеток 	            4. Вставить конец этикетки в намотчик

5. Прокрутите этикетку по оси перемотки, и отрегулируйте блок фиксации бумаги, чтобы зафиксировать рулон этикетки

Схема заправки этикетки

3.2 Установка ленты Linerless

Примечание: Модуль печати отличается от модуля печати чеков и этикеток. Перед установкой печатного механизма Linerless, необходимо настроить весы соответствующим образом:

1.Удерживайте кнопку «ПРОГР» в течении нескольких секунд, до звукового сигнала и отображения на экране

«СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ». Нажмите клавишу «ПЕЧАТЬ\ВВОД»

2. Стрелками  и  осуществляется переход по меню

3.Выбрать пункт «ТИП НОСИТЕЛЯ»

4. Нажмите клавишу «ПЕЧАТЬ\ВВОД»

5.Выбрать пункт «Печатать ЧЕК ЭТИКЕТКУ» «black label»

1. Откройте боковую крышку                                      2. Загрузите бумагу, как показано на рисунке

3.3 Замена печатающего устройства

ВНИМАНИЕ:

- Перед выполнением следующих операций сначала отключите источник питания

- При обслуживании не оставляйте использованные детали, винты и т. д.

1.  Откройте крышку принтерного отсека                                         2. Выньте принтер

3. С помощью отвертки протолкните защелку влево

4. Выньте принтер

5.Отключте соединительные кабеля

6. Установите новый принтер, выполнив процедуру демонтажа в обратном порядке.

4 Раскладка клавиатуры

Общий вид клавиатуры

Клавиша печати этикетки в ручном режиме,

Клавиша подтверждения при ручном вводе товара и при программировании

Вход в режим программирования

Повторная печать этикетки

Клавиша для ручного ввода и редактирования кода товара

Служит для ввода или сброса значения веса тары

Клавиша предназначена для установки нулевых показаний при дрейфе нуля

Сброс цифровых значений

Клавиша включения / выключения автоматического режима печати

Клавиша выбора скидки на товар

Клавиша установки снятия пароля на различные режимы

Клавиша подачи и регулировки положения бумаги. При удержании этой кнопки в течение 2 секунд; весы автоматически подкорректируют позицию бумаги. Также можно регулировать позицию бумаги кратковременным нажатием на эту кнопку.

Клавиша тестирования связи с компьютером

Клавиша установки режима для быстрой печати этикеток товаров с одинаковой ценой

Клавиша включения выключения весов

Клавиша для перехода на 2-ой слой раскладки клавиатуры

Клавиша ввода количества этикеток

–			Цифровые клавиши

5 Включение/выключение весов

В первые десять секунд после включения шкалы на ЖК-дисплее отобразятся значения от «9» до «0».

Пожалуйста, подождите и не нажимайте никакие клавиши, пока происходит инициализация системы!

Кнопка                выключает/включает весы программно, при условии подключенного кабеля питания, и включенного переключателя в нижней части весов.

6 Операция продажи

6.1 Продажа без тары

Есть три вида операций. Если данные PLU загружаются с сервера или предварительно отредактированы в операции взвешивания следуйте методу 1 или методу 2. В противном случае следуем методу 3.

Примечания:

1. Авто-Печать: при условии, что вес или количество не равны нулю, и после стабилизации веса, этикетка будет напечатана. При включении горит сигнал «AUTO», что означает, что весы находятся в состоянии «AUTO». Нажмите кнопку                              чтобы выключить АВТО-ПЕЧАТЬ.

2. Нулевое состояние: Если на чаше весов ничего нет, а индикатор веса отличен от нуля, для начала взвешивания, нажмите кнопку

Метод 1 Использование горячих клавиш

Пример продажи: Продадим несколько луковиц весом 2.000 кг, с ценой 0,50 р/кг. PLU размещен на горячей клавише 01.

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1.Нажмите клавишу «>0<» для перехода на нулевое значение веса |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  | Можно пропустить, если на индикаторе веса 0,000 |
| 2.Расположите взвешиваемый товар на чаше весов В данном случае, 2 кг лука |  |  |  | 2,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 3. Нажмите горячую клавишу, на которую назначен, требуемый PLU |  |  |  | 2,000 Кг | 0,50 / Кг | 1,00 |  |
| 4. При включенном индикаторе АВТОПЕЧАТИ, сразу распечатается этикетка |  |  |  |  |  |  |  |

Есть 224 горячих клавиши. Эти горячие клавиши можно менять произвольно и быстро распечатывать на листе, используя ПО на сервере, либо Link65(Aclas Active Sync). Вышеуказанная операция предназначена для горячей клавиши от 1 до 112. Что касается горячей клавиши от 113 до 224, то шаг 3 следует изменить следующим образом: нажмите клавишу «SHIFT» и нажмите горячую клавишу.

Все горячие клавиши PLU можно редактировать и распечатывать с помощью программного обеспечения

Aclas Active Sync(Link65)

Метод 2 Использование кодов PLU

Пример продажи: Некоторое количество картофеля весом 2 кг, и с номером PLU 10

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1.Нажмите клавишу «>0<» для перехода на нулевое значение веса |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  | Можно пропустить, если на индикаторе веса 0,000 |
| 2.Расположите взвешиваемый товар на чаше весов В данном случае, 2 кг лука |  |  |  | 2,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 3. Наберите номер PLU на цифровой клавиатуре весов | 1 0 |  |  | 2,000 Кг | 0,50 / Кг | 1,00 |  |
| 4. Нажмите клавишу PLU для распечатки этикетки |  |  |  |  |  |  | Распечатка этикетки |

Метод 3 работа со свободным PLU

Перед операцией сделайте следующее:

- Нажмите кнопку настройки системы в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал, и нажмите кнопку ввода, чтобы подтвердить.

- Используйте «←» «→» для выбора «НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ»

- Перейдя в меню «ВЫБОР ЭТИКЕТКИ», задайте значение нужной этикетки.

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1.Нажмите клавишу «>0<» для перехода на нулевое значение веса |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  | Можно пропустить, если на индикаторе веса 0,000 |
| 2.Нажмите «SHIFT» и «PLU», для ввода имени товара. Нажмите «ВВОД», для подтверждения | SHIFT PLU ENTERR |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 3. Введите цену 2.00 с цифровой клавиатуры |  |  |  | 0,000 Кг | 2,00 / Кг | 0,00 |  |
| 4. Расположите на чаше весов товар весом 1 кг |  |  |  | 1,000 Кг | 2,00/Кг | 2,00 |  |
| 5. Нажмите клавишу «ПЕЧАТЬ» |  |  |  | 1,000 Кг | 2,00/Кг | 2,00 | Распечатка этикетки |

6.2 Операции с тарой

Применима только к товарам, упакованным в упаковку или контейнер, таким как яйца, бобы или фрукты и т.д.

Метод 1 Операция для товара, отделенного от контейнера или упаковки.

Пример продажи: Корзина яблок. Горячая клавиша яблок 05, вес нетто 2,000 кг и цена за единицу 6,00

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1.Расположить на чаше весов корзину весом 1 кг. |  |  |  | 1,000 Кг | 0,00 / Кг |  | Можно пропустить, если на индикаторе веса 0,000 |
| 2.Нажать клавишу ТАРА |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 3. Положите в коробку яблоки весом 2,000 кг |  |  |  | 2,000 Кг | 0,00 / Кг | 0,00 |  |
| 4. Нажмите горячую клавишу назначенную для PLU, в данном случае 05 | 05 |  |  | 2,000 Кг | 6,00/Кг | 12,00 | Распечатка этикетки |
| 5. Очистите чашу весов и нажмите клавишу ТАРА, для сброса настроек тары |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00/Кг | 0,00 |  |

Примечание: для данного примера используются горячие клавиши PLU. Подробнее об из настройки читайте в разделе «Горячие клавиши».

Метод 2 Вес тары известен, но она не отделяемая

Пример продажи: упаковка яблок, вес тары 1.000 кг, общий вес 2.000 кг. Цена за кг 6.00 р.

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1.Нажмите клавишу «>0<» для перехода на нулевое значение веса |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  | Можно пропустить, если на индикаторе веса 0,000 |
| 2. Введите вес тары через маленькую клавиатуру. 1,000 кг | 1000 |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 3. Нажмите клавишу «ТАРА» |  |  |  | -1,000 Кг | 0,00 / Кг | 0,00 |  |
| 4. Расположите на чаше весов товар весом 1 кг |  |  |  | 1,000 Кг | 0,00/Кг | 0,00 |  |
| 5. Нажмите горячую клавишу назначенную для PLU, в данном случае 05 | 05 |  |  | 1,000 Кг | 6,00/Кг | 6,00 | Распечатка этикетки |
| 6. Очистите чашу весов и нажмите клавишу ТАРА, для сброса настроек тары |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |

Метод 3 Вес тары заранее известен и задан в свойствах PLU

Пример продажи: упаковка яблок. Цена за единицу 6,00 р/кг, вес тары – 1.000 кг. предварительно установленное количество тары весит 1. Вес яблока и упаковки составляет 2.000 кг.

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1.Нажмите клавишу «>0<» для перехода на нулевое значение веса |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00 / Кг |  | Можно пропустить, если на индикаторе веса 0,000 |
| 2.Нажмите клавишу «1» на цифровой клавиатуре. Затем “SHIFT” и “>T<” | 1 SHIFT >T< |  |  | -1,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 3. Расположите на чаше весов упаковку яблок. |  |  |  | 1,000 Кг | 0,00 / Кг | 0,00 |  |
| 4. Нажмите горячую клавишу назначенную для PLU, в данном случае 05 | 05 |  |  | 1,000 Кг | 6,00/Кг | 6,00 | Распечатка этикетки |
| 5. Очистите чашу весов и нажмите клавишу ТАРА, для сброса настроек тары |  |  |  | 0,000 Кг | 0,00/Кг | 0,00 |  |

7 Режим фасовки

7.1 Обычная фасовка

Режим фасовки позволяет быстро печатать этикетки одного типа с разным весом.

1. Включите режим «Авто-печать» и нажмите клавиши “SHIFT” «Цена Фикс» , так чтобы оба этих индикатора на экране были включены.

2.Выберите PLU.

3.Расположите на чашу весов товар, этикетка будет распечатана автоматически.

Вариант печати отдельной фасовочной этикетки

1.Через редактор этикеток в программе Link65 загрузите в весы этикетку номер 32(в свойствах шаблона номер этикетки выбрать 32).

2.Распечатайте одну этикетку.

3. Нажмите клавишу «SHIFT» и

4. При печати следующей этикетки, серийный номер на этикетке будет увеличиваться на 1.

7.2 Фасовка с фиксированным весом

ВАЖНО!! Эта функция доступна только для PLU, в котором задан режим фиксированного веса, и значение веса. ВАЖНО!!

Пример фасовки: упаковать рыбу с фиксированным весом 0,255 кг, а соответствующая горячая клавиша - 38.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем приступить к фасовке, нажмите “SHIFT” клавишу               , дождитесь отображения на экране соответствующего индикатора.

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ФИКС.ЦЕНА | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1. Расположите взвешиваемый товар на чаше весов |  |  |  |  | 0,255 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 2. Нажмите горячую клавишу 38 | 38 |  |  |  | 0,255 Кг | 70,00 / Кг | 17,85 | Распечатается этикетка |

7.3 Фасовка с фиксированной ценой

ВАЖНО!! Эта функция доступна только для PLU, в котором задан режим фиксированной цены, и значение цены. ВАЖНО!!

| Последовательность действий | клавиша | Стрелка |  |  | Дисплей |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZERO | AUTO | ФИКС.ЦЕНА | ВЕС | Цена за единицу | ИТОГО |  |
| 1. Расположите взвешиваемый товар на чаше весов |  |  |  |  | 1,000 Кг | 0,00 / Кг |  |  |
| 2. Нажмите горячую клавишу 38 | 38 |  |  |  | 1,000 Кг | 70,00 / Кг | 70,00 | Распечатается этикетка |

8 Дополнительные операции

8.1 Копия этикетки

Эта операция подходит для повторной печати этикетки PLU во время взвешивания.

1. Нажмите клавишу               и нажмите «Ввод» для подтверждения.

2.Ведите количество копий, которое хотите распечатать, и нажмите кнопку

3. Чтобы остановить печать, нажмите клавишу

8.2 Ручной ввод веса товара

Весы позволяют проводить распечатку этикетки, с ручным вводом веса товара.

ВАЖНО!!Для работы в этом режиме, АВТО-ПЕЧАТЬ должна быть включена ВАЖНО!!!!!

1.Наберите на цифровой клавиатуре необходимый вес, значение будет отображаться на экране в разделе «Цена за Ед». Ввод необходимо осуществлять с 3 знаками после запятой(отображаться будет с двумя), т.е. для того чтобы ввести вес 1.200 кг(1 кг 200 граммов) необходимо ввести 1200(в разделе цена отобразится 12,00).

2.Нажать клавишу нуля . Значение веса должно перенестись в поле «ВЕС»

3.Нажать клавишу , для сброса значение в поле «Цена за Ед»

4.Набрать номер PLU или нажать горячую клавишу товара(тогда распечатается этикетка)

5.Нажать клавишу

9 Настройка функций

ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ВЕСОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПО LINK65

9.1 Редактирование (создание PLU)

Эта операция может быть заблокирована паролем.

ВАЖНО!!Функция приведена для ознакомления. Создание PLU рекомендуется осуществлять через специализированное ПО ВАЖНО!!

Ввод PLU

1.Зажмите кнопку и держите, пока не прозвучит звуковой сигнал. На экране отобразится «LFCODE?(1-6)», это значит, что весы перешли в режим редактирования PLU.

2.Нажмите клавишу . На экране отобразится “Name”. Вы можете перемещаться по свойствам PLU стрелками ил же по буквам N/L/C/P/U/F/T/B/D/W/Y/M/G/I/R/S. Каждая буква отвечает за свойство PLU. N-Name(Название товара), C-Code(Код товара от 1 до 6 знаков) и т.д. Полный список свойств смотрите ниже.

3.После выбора конкретного свойства нажмите клавишу «ВВОД» и введите значение, после чего, нажмите клавишу «ВВОД», для сохранения значения.

4.Для окончания редактирования PLU перейдите на свойство “SAVE”, либо стрелками, либо нажатием кнопки “S” на буквенной клавиатуре. И нажмите клавишу “ВВОД”

Примечание: Ниже приведена последовательность ввода данных PLU. Когда один из них введен, нажмите «ВВОД», чтобы подтвердить. Система перейдет к другому элементу, и снова нажмите «ВВОД», чтобы войти в него. Если нет содержимого введите “C” для выхода.

| СИМВОЛ СВОЙСТВА | ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА |
| --- | --- |
| L | LFCODE используется для выбора редактируемого PLU по коду(от 1 до 6 символов) |
| N | NAME введите имя PLU, не превышающее 40 символов напрямую через буквенную клавиатуру. |
| C | CODEВведите код товара, от 1 до 6 символов |
| P | PRICE UNIT Цена за единицу |
| U | Единица измерения g, 10g, 100g, kg, PCS(штуки) |
| V | Срок годности в днях |
| T | Вес тары |
| B | Штрих-код, выберите два Barcode1 и Barcode2 значения от 1 до 99(Подробное описание типов штрих-кодов, смотрите в Приложении1) |
| D | Отдел(от 0 до 99) |
| G | Группа товаров от 0 до 99 |
| W | Вес упаковки |
| Y | Тип упаковки(Нормальный, Фиксированный вес, Фиксированная цена, Фиксированный вес и Фиксированная цена) |
| I | Выбор этикетки от 1 до 32(можно выбрать две разных этикетки) |
| P | Дата изготовления |
| H | Выбор горячей клавиши для этого PLU |
| S | Сохранение изменений |

9.2 Системные настройки

Вход в режим:

1. Нажмите кнопку «ПРОГР» и удерживайте её в течение секунды. На дисплее отобразится первый пункт меню.

2. Используя клавиши “←” и “→” выберите требуемый пункт меню.

3. Для входа в текущий пункт меню, нажмите «ВВОД».

9.2.1 Настройки оборудования

Путь в меню:

«ПРОГР» -> «СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ» -> «НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ»

1.ЖК контраст – принимает значения от 0 до 99, для ввода значения используются стрелки. Для сохранения клавиша «ВВОД».

2. Select Second Label – возможность печатать сразу 2 этикетки, 0-не печатать (1-32 номер этикетки)

3.Проверить отсек принтера (ДА или НЕТ). Проверка печатающего устройства при включении.

4.Печатать тестовую этикетку

5.Установка автопромотки (НОРМ, ПОДМОТКА, ПРЕПРИНТ).

6.Скорость (ВЫСОКАЯ ПЕРЕДАЧА, НИЗКАЯ ПЕРЕДАЧА)

7.Тип носителя

Этикетка (для обычной печатающей головки)

Печатать чек Этикетку (для Linerless)

8.Выбор этикетки (1-32) – Используется для взвешивания со свободным PLU. В остальных случаях этикетка задаётся в свойствах PLU.

9.Выровнять – принимает значения, как отрицательные от -8, так и положительные до 8.

10.Дата – формат ГГММДД (для примера 08 октября 2019 г. Нужно записать 191008).

11.Авто время обновления ЖК

9.2.2 Настройка параметров

Путь в меню:

«ПРОГР» -> «СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ» -> «НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ»

1.ПРОДОЛЖИТЬ С ТАРОЙ

2. HOW TO CALCULATE THE WARRANTY PERIOD – выбор печати срока годности ДНИ или ЧАСЫ

3.Удалять нули в массе после запятой в штучной продаже

4.Установка штрих-кода – от 1 до 99. Перечень типов в Приложении 1

5.Печатать нулевую цену

6.Среднее значение при колебании веса

7.Сообщать о переполнении отчёта

8.Вычет по отделу 23

9.2.3 Настройки сети

Путь в меню:

«ПРОГР» -> «СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ» -> «НАСТРОЙКИ СЕТИ»

Настройка сетевого интерфейса, и основных его параметров.

В меню можно найти два пункта:

1.Интернет-протокол TCP-IP

Локальный адрес (static IP), локальный порт (по умолчанию 5002), DNS сервера, и основной шлюз.

2.IP-сервера

(опционально)Настраивается IP –сервера, с которого будет осуществляться программирование весов.

Также можно посмотреть с какого IP прошла последняя загрузка на весы

Приложение 1 Таблица штрих-кодов

Условные обозначения:

C: Контрольная сумма, D: Код отдела, 2: Фиксированное число, I: Номер товара,

L: код, P: цена, R: скидка, Q: вес, X: нет такой единицы.